正修科技大學實驗室電動式堆高機自動檢檢點表（每日）
作業場所位置（實驗室編號）：○○系館○樓（03C-0000）                                       作業場所名稱：○○實驗室
	       日    期

  項目/重點
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	頂篷螺絲穩固良好、安全帶功能正常(操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	前後照明燈明亮、轉向指示燈穩定閃爍、後照鏡調整正常(目視)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	儀表指示器、警示燈、煞車燈功能正常(目視)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	警報及喇叭裝置功能正常(聽診)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	電瓶液量、樁頭清潔、電瓶插頭及機台插頭之電瓶線膨脹破損、充電器接點破損磨耗(目視)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	鑰匙開關、緊急停止開關、安全開關功能正常(操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	引擎機油油量、剎車油油量、油壓鋼體無外漏(目視)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	原動機啟動異音、加熱器燈號(目視、聽診)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桅桿下降到底、鍊條、鍊條夾緊元件不鬆脫、貨叉正常動作(操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行車、駐車煞車拉桿拉力或踏板間隙、功能正常(操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗、輪胎鋼圈螺栓(目視、操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註及改善建議
	本表格僅供參考，各使用單位請視需要調整。



	廠牌:
	型式:
	製造號碼:
	揚高:         mm
	最大荷重:       kg
	製造(出廠)年份:

	檢查人員：
	場所責負人：
	單位主管：

	檢查結果：正常打○，異常打×，如無此項檢點項目請以 ─ 示之。 
	檢查日期：   年   月


 正修科技大學實驗室電動式堆高機自動檢檢點表（每月/每年）
作業場所位置（實驗室編號）：○○系館○樓（03C-0000）                                       作業場所名稱：○○實驗室
	                                                                    日    期

  項目/重點
	檢查結果

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	車體結構
	頂篷結構無變形銹蝕、螺絲穩固(目視)
	

	
	安全帶正常(操作)
	

	
	駕駛座與頂篷距離需大於95cm、座椅具備緩衝材質
	

	電氣裝置
	前後照明燈明亮、轉向指示燈穩定閃爍(目視)
	

	
	車輛行駛中燈光警示(警報聲)、車輛剎車時亮紅燈；喇叭啟動時聲音警報(目視、聽診)
	

	
	電瓶液量、樁頭清潔、電瓶插頭及機台插頭之電瓶線膨脹破損、充電器接點破損磨耗；廠區繼電器開關為220V貨380V、變壓器異音、端子穩固、控制面板作動(目視、聽診、量測)
	

	
	保險絲規格、無燒毀(目視)
	

	
	馬達的最大電流直、燈號(裝設電流感應器之保護裝置者可免檢查)
	

	原動機
	原動機本體運轉聲音、異音、異常臭味(目視、嗅診、聽診)
	

	油壓裝置
	升降、傾斜、轉向油壓剛剛體外露狀況(目視)
	

	積載裝置
	桅桿龜裂、下降到底、鍊條與鍊輪夾緊元件不鬆脫(目視、操作)
	

	
	升降承軸異音、門架升降時平順(聽診、操作)
	

	
	貨叉龜裂、叉根磨耗、叉尖變形；貨叉銷正常動作；後扶架結構變形銹蝕(目視、操作)
	

	制動裝置
	行車及駐車剎車踏板的間隙、行車煞停有效狀況；剎車油油量；制動鼓床、蹄片損耗、彈簧的減弱、鼓風的龜裂、損傷、磨耗、安裝(目視、操作)
	

	行走裝置
	輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗，輪胎螺栓緊度(目視、操作)
	

	方向及操縱裝置
	方向盤操作時與車輪的間隙震動；離合器變速箱及齒輪箱油量、汙損、漏油、安裝；轉向承軸等的間隙及損傷狀況(目視、操作)
	

	安全裝置
	鑰匙開關功能不可BYPASS，有座椅安全開關的不得被解除(操作)
	

	銘排
	標示銘牌及載重表
	

	備註及改善建議
	1.每年12月需加做年度檢測(灰底部分)。
2.本表格僅供參考，各使用單位請視需要調整。

	廠牌:
	型式:
	製造號碼:
	揚高:         mm
	最大荷重:       kg
	製造(出廠)年份:

	檢查人員：
	場所責負人：
	單位主管：

	檢查結果：正常打○，異常打×，如無此項檢點項目請以 ─ 示之。 
	檢查日期：     年


正修科技大學實驗室電動式堆高機自動檢檢點表（每日）
作業場所位置（實驗室編號）：○○系館○樓（03C-0000）                                       作業場所名稱：○○實驗室
	       日    期

  項目/重點
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	頂篷螺絲穩固良好、安全帶功能正常(操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	前後照明燈明亮、轉向指示燈穩定閃爍、後照鏡調整正常(目視)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	儀表指示器、警示燈、煞車燈功能正常(目視)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	警報及喇叭裝置功能正常(聽診)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	電瓶液量、樁頭清潔、電瓶插頭及機台插頭之電瓶線膨脹破損、充電器接點破損磨耗(目視)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	鑰匙開關、緊急停止開關、安全開關功能正常(操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	引擎機油油量、剎車油油量、油壓鋼體無外漏(目視)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	原動機啟動異音、加熱器燈號(目視、聽診)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桅桿下降到底、鍊條、鍊條夾緊元件不鬆脫、貨叉正常動作(操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行車、駐車煞車拉桿拉力或踏板間隙、功能正常(操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	輪胎胎壓、龜裂、損傷、磨耗、輪胎鋼圈螺栓(目視、操作)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註及改善建議
	本表格僅供參考，各使用單位請視需要調整。



	廠牌:
	型式:
	製造號碼:
	揚高:         mm
	最大荷重:       kg
	製造(出廠)年份:

	檢查人員：
	場所責負人：
	單位主管：

	檢查結果：正常打○，異常打×，如無此項檢點項目請以 ─ 示之。 
	檢查日期：   年   月


